24 PORT  LAYER3 POE ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz üzerinde en az 24 adet 10/100/1000, 4 adet 1000Base-X SFP ve 4 adet de 10G-SFP+ yuva bulunacaktır.Bu    yuvalara 10G-SR,10G-LR ,1000-Base-SX ve 1000Base-LX ve 100Base-FX Modül takılabilmelidir. Toplamda 28 port aktif olarak çalışabilmelidir. Cihaz üzerinde konfigurasyon yedeklemek,yazlım güncellemek ve flash bellek olarak ta kullanılabilecek USB portu bulunmalıdır.

Cihaz 1 adet RJ45 “ Out of Band Yönetim” Portuna sahip olmalıdır.

2-Cihazın anahtarlama  kapasitesi  en az 128 Gbps ve paket iletim hızı en az 96 mpps olmalıdır.

3-Cihazın en az 512Mb  Bellek,1K  Erişim Kontrol Listesi(ACL) ve 16K MAC  Adres Tablosuna sahip  olmalıdır.

4-Cihaz’ın 24 adet UTP portunun 802.3af  POE ve 802.3at POE+  özelliği bulunmalıdır.Cihazın toplam POE bütçesi en az 370W olmalıdır.

5-Cihaz aşağıdaki VLAN özelliklerine sahip olmalıdır.

.4096 Aktif VLAN

.802.1q VLAN,

.Port tabanlı VLAN ,

.Protokol tabanlı VLAN ,

.Voice VLAN ,

.Mac VLAN ,

.Guest VLAN,

.Private VLAN

.QinQ,

.GVRP,

6-Cihaz 802.1x port tabanlı,802.1x mac tabanlı ve 802.1x zaman tabanlı erişim kontrolü

özelliğine sahip olamalıdır.

7-Cihaz aşağıdaki güvenlik standartlarına sahip olmalıdır.

.MAC adres filtreleme,

.RADIUS,TACACS+,

.IPv6 için Radius+,

.SSH,v1/v2,

.DHCP Snooping,

.DHCPv6 snooping,

.ARP Rate Limit,

.Static  ARP,

.ARP Guard,

.Anti ARP Scanning,

.Mac Adres Atama

.VLAN’a göre erişim listesi oluşturma

.PingSweep,anti illegal multicast

.Ip source guard

8-Cihaz 802.1p,DSCP,Broadcast/Multicast Storm Control,Port Başına Hız Ayarlama,

802.3 flow control, SP/WRR,SP+WRR,(ACL)Erişim listelerine göre öncelik,paket öncelik    standartlarını desteklemelidir.

9-Cihaz Multicast VLAN,IGMP v1.v2.v3,IGMP Query ve IPv6 için MLD v1/v2 Multicast

özelliklerini desteklemelidir.Layer 3 düzeyinde PIM-SM,PIM-DM ve DVMRP multicast      protokollerine sahip olmalıdır.

10-Cihaz 802.1d STP,802.1w RSTP,802.1s MSTP Spanning Tree Protokollerini desteklemeli,

Root Guard,BPDU guard ve BPDU forwarding özelliklerine sahip olmalıdır.

11-Cihaz’ın her portu için sanal kablo test özelliği bulunmalıdır.

12-Portlardaki hatalı bağlantı sorunlarını engellemek için cihaz UDLD,LLDP,LLDP-MED,

Loopback Interface,Port Loop Detection özelliklerine sahip olmalıdır.

13-Cihaz hardware olarak Ipv4/IPv6 Dual Stack özelliğinde olmalıdır.Bu bağlamda

.DHCPv6 Server

.DHCPv6 Relay,

.DHCPv6 Snooping,

.Http over IPv6,

.IPv6 Radius+,

.Ipv6 syslog,

.Ipv6 SNTP,

.IPv6  FTP/TFTP,

.IPv6 Telnet,MLD Snooping,

.IPv6 Multicast VLAN Register

.IPv6 ACL

standartlarına sahip olmalıdır.

14-Cihaz üzerinde 1’den fazla konfigurasyon ve image dosyası saklanabilmelidir.

15-Cihaz Web arayüzü,SNMP v1,v2c,v3,SSH,SSL,Telnet ve Konsol  yönetim özelliklerine

sahip olmalıdır.One-to-one ve many-to-one mirroring özelliği ile portlar izlenebilmelidir.

RSPAN özelliği ile VLAN’lar ve ERSPAN özelliği ile uzak ağlar izlenebilmelidir.

DHCP Server özelliği farklı VLAN’lara farklı IP Blokları ve Ağ Geçitleri atayabilmelidir.

16-Cihaz’ın  Yönlendirme tablosu en az 1024 adet olabilmelidir.

17-Cihaz RIPv1/v2,OSPF dinamik yönlendirme özelliğine sahip olmalıdır.

18-Cihaz 802.3az enerji yeterliliği özelliğine sahip olmalıdır.Bu sayede LED’leri kapatabilme  ve fan hızını otomatik ayarlayabilme özelliği bulunmalıdır.

19-Cihaz’ın üreticisine ait bir ring protokolü  ve ITU-T G.8032 standardında ERPS(Ethernet Protection Switching) özelliği bulunmalıdır.

20-Cihazın tüm portları için en az 4KV yıldırım koruma bulunmalıdır

21-Cihaz yığınlanabilir olmalı ve yığın içindeki tüm switch’ler tek bir switch gibi çalışabilmelidir.

Herhangi bir cihaz arızalandığında yığın çalışmaya devam etmelidir.

22-Cihaz Openflow 1.3 desteğine sahip olmalıdır.

23-Garanti süresi en az 3 yıl olmalıdır.