48 Port Layer 3 Switch  Teknik Şartnamesi

1. Anahtar üzerinde en az 48 10/100/1000Base‐T bulunmalıdır.

2. Anahtar üzerinde en az 4 adet 10Gb yuva hazır bulunmalıdır.Bu yuvalara 10G-SR ve 10G-LR SFP+ve 1000Base-LX/SX  modüller takılabilmelidir.Cihaz yığınlanabilir olmalı ve en az 6 adet cihaz tek bir cihaz olarak çalışabilmelidir.

4. Cihazın backplane kapasitesi 176 Gbps degerinden az olmamalıdır.

5. Cihazın en az 512 MB DRAM ve 160MB Flash Belleğe sahip olmalıdır.

6. Cihazın portlarında hız sınırlaması yapılabilmelidir.

7. Adres tablosunda en az 16000 adet MAC adresi destegi olmalıdır.

8. Yönlendirme tablosunda en az 1024 adet yön bilgisi tutulabilmelidir.

9. Birden fazla omurganın tek bir omurga gibi çalışmasını sağlayan Virtual Switch Framework,Virtual Switch Bonding  ya da benzeri bir özelliğe sahip olmalıdır.

10. Cihazın işletim sisteminin güncellenmesi esnasında yedeklilik için birbirinden bağımsız iki imaj

desteği olmalıdır.

11. IEEE 802.3ad link aggregation özelliği ile 8 portu destekleyen 24 adet bağlantı noktası (Trunk) oluşturulabilmelidir.

12. IEEE 802.1s Multiple‐Instance Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır.

13. IEEE 802.1Q (4,094 VLAN ID) VLAN ID’si işaretleme desteği ve en az 256 adet port bazında VLAN tanımlanabilmelidir.

14. GVRP veya benzeri bir protokol ile otomatik olarak VLAN’ları öğrenebilmeli ve atama yapabilmelidir.

15. IEEE 802.1D Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır.

16. IEEE 802.1w Rapid Convergence/ Reconfiguration Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır.

17. 9,220 byte büyüklüğüne kadar iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır.

18. Layer 3 yönlendirme desteklenecektir. Statik yönlendirme, RIPv1/v2,OSPF  desteği olacaktır.

19. Gereksiz yayın trafiğinin engellenmesi için IGMPv1/v2/v3 ve PIM-SSM,PIM-DM,DVMRPdesteği olmalıdır.

20. Yeni jenerasyon IPv6 desteği bulunmalıdır. IPv4 protokolünden IPv6 protokolüne geçiş için her iki protokolün kullanımına imkan vermelidir.DHCPv6 Server ,DHCPv6 Relay,DHCPv6 Snooping,Http over IPv6, IPv6 Radius+,Ipv6 syslog,Ipv6 SNTP,.IPv6  FTP/TFTP,IPv6 Telnet,MLD Snooping,IPv6 Multicast VLAN Register ,IPv6 ACL,IPv6 Routing özelliklerini desteklemelidir.

21. IP kaynak/hedef adreslerine göre, UDP/TCP port numarasına göre Access Control List’ler (ACL)yazılabilmelidir.

22. Port güvenliği özelliği ile kullanıcı listeleri oluşturularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili portlara bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanıcı ve cihazların ağa girişleri engellenebilmelidir.

23. RADIUS ve TACACS+ protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir.

24. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler.

25. IEEE 802.1x kimlik tanımlama protokolü desteği bulunmalıdır.

26. Port bazında Web tabanlı ve MAC adresi tabanlı kimlik tanımlama metodunu desteklemelidir.

27. Port başına aynı anda birden fazla 802.1x kullanıcısı desteği bulunmalıdır.

28. Kimlik kontrolüne bağlı dinamik VLAN ataması gerçekleştirilebilmelidir.

39. Kimlik kontrolüne bağlı dinamik erişim kontrolü (ACL) yapılabilmelidir.

30. İstenmeyen ARP Broadcast saldırılarına karşın güvenlik önlemi olarak dinamik ARP koruması özelliği bulunmalıdır.

31. Port başına gereksiz yayın (broadcast) trafiğini engelleme mekanizması olmalıdır.

32.  İstenmeyen DHCP sunucularına karşın güvenlik önlemi olarak DHCP koruması özelliği bulunmalıdır.

33. BPDU ataklarına karşın STP BPDU port koruması bulunmalıdır.

34. STP Root olarak seçilmiş anahtarı ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı koruma özelliği

bulunmalıdır.

35. SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır.

36. Secure Sockets Layer (SSL) protokolü desteklenmelidir.

37. Secure FTP, güvenli dosya transfer protokolü desteği bulunmalıdır.

38. Herhangi bir tarayıcı ile HTML tabanlı, HTTP ve HTTPS protokolleri ile uzaktan yönetilebilir

olmalıdır.

39. SNMPv1/v2c/v3 ve RMON  protokolleri desteklenmelidir.

40. 16 taneye kadar aynı tür anahtarlama cihazı yığınlanıp tek bir IP adresi ile yönetilebilmelidir.

41. sFlow veya NetFlow gibi veri akışı izleme protokollerinin en az birinin desteği bulunmalıdır.

42. Network trafiğini takip etmek için Port‐Mirroring özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir.

43. TFTP Protocol (revision 2) dosya transfer protokolü desteği bulunmalıdır. TFTP protokolü ile anahtar yazılımı (firmware) güncellemesi yapılabilmelidir.

44. Anahtarlama cihazları arasındaki bağlantıların sağlığının korunması amaçlı Uni‐Directional Link Detection (UDLD) desteği bulunmalıdır.

45. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) keşif protokolü veya benzeri bir protokol

desteği bulunmalıdır.

46. IP Telefon gibi uç cihazların QoS ve Vlan gibi ayarlarının otomatik olarak yapılabilmesi için LLDP-MED protokolü desteği bulunmalıdır.

47. İstek dışı multicast baskınlarına karşı IP multicast snooping desteği bulunmalıdır.

48. IPv6 multicast trafiğinin gerekli arayüzlere yönlendirilebilmesi ve gereksiz multicast yayının engellenebilmesi için MLD snooping özelliği bulunmalıdır.

49. IEEE 802.1p trafik önceliklendirme desteği olmalıdır.

50. CoS Class of Service özelliği ile, 802.1p önceliklendirmeler IP adresi, IP Type of Service, Layer 3

protokol, TCP/UDP port numarası, DiffServ ve kaynak portuna göre yapılabilmelidir.

51. TCP/UDP Port numaralarına gore Layer 4 düzeyinde trafik önceliklendirme desteği olmalıdır.

52. Hız sınırlama (Rate Limiting) özelliği olmalıdır.

53. Yazılım güncellemeleri ürünün yaşam süresi boyunca ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

54. Cihaz en az 3 yıl garantili olmalı, garanti kapsamındaki arızalarda cihaz 1 iş günü içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.