24 Port Gigabit POE Layer3 Switch

1. Anahtar üzerinde en az 24 adet 10Base‐T/100Base‐TX/1000Base‐T port bulunmalıdır.

2. Anahtar üzerine en az 4 adet 1000Base‐SX,LX,LH, 100Base‐FX, 100‐BX, 1000‐BX mini‐

GBIC/transceiver modül takılabilmelidir.

3. Anahtar üzerinde en az 4 adet 10‐Gb SFP+ port bulunmalıdır.

4. Anahtarın bütün bakır portlarının 802.3af/at POE desteği olmalıdır.Güç bütçesi en az 740W olmalıdır.

5. 10/100/1000 portlar Auto‐MDIX özelliğine sahip olmalı böylelikle çapraz veya düz bağlantı

ayarlaması otomatik olarak yapılmalıdır.

6. Anahtarı üzerinde konfiguarsyon yedeklenmesi ve yazılım yükseltilmesi ve yedeklenmesi için USB port bulunmalıdır.

7. Cihazın backplane kapasitesi 128 Gbps degerinden az olmamalıdır.

8. Cihazın data iletim kapasitesi 95 million pps değerinden az olmamalıdır.

9. Cihazın portlarında hız sınırlaması yapılabilmelidir.

10. Adres tablosunda en az 16000 adet MAC adresi destegi olmalıdır.

11. Yönlendirme tablosunda en az 13.000 adet yön bilgisi tutulabilmelidir.

12. Birden fazla konfigürasyon dosyası tutulması için yeterli Flash bellek ile teklif edilmelidir.

13. Cihazın işletim sisteminin güncellenmesi esnasında yedeklilik için birbirinden bağımsız iki imaj

desteği olmalıdır.

14. IEEE 802.3ad link aggregation özelliği ile 8 portu destekleyen 24 adet bağlantı noktası (Trunk) oluşturulabilmelidir.

15. IEEE 802.1s Multiple‐Instance Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır.

16. IEEE 802.1Q (4,094 VLAN ID) VLAN ID’si işaretleme desteği ve en az 256 adet port bazında VLAN tanımlanabilmelidir.

17. GVRP veya benzeri bir protokol ile otomatik olarak VLAN’ları öğrenebilmeli ve atama yapabilmelidir.

18. IEEE 802.1D Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır.

19. IEEE 802.1w Rapid Convergence/ Reconfiguration Spanning Tree protokolü desteği olmalıdır.

20. 9,220 byte büyüklüğüne kadar iletim birimi (Jumbo Frame) desteği bulunmalıdır.

21. Layer 3 yönlendirme desteklenecektir. Statik yönlendirme, RIPv1 ve RIPv2,MPLS L2/L3 VPN,

OSPFv3,BGP4+,6to4 tunnel,ISATAP tunnel,Policy Based Routing,ECMP,PIM-DM,PIM-SSM,PIM-    SM,MSDP,URPF IPv4/IPv6 ve VRRP  desteği olacaktır.Bu özellikler için yazılım gerekiyorsa,cihaz gerekli yazılımlar yüklü olarak verilecektir.

22. Gereksiz yayın trafiğinin engellenmesi için IGMPv3 desteği olmalıdır.

24. Yeni jenerasyon IPv6 desteği bulunmalıdır. IPv4 protokolünden IPv6 protokolüne geçiş için her iki protokolün kullanımına imkan vermelidir. Bu bağlamda aşağıdaki özellikler desteklenmelidir;

.DHCPv6 Server

.DHCPv6 Relay,

.DHCPv6 Snooping,

.Http over IPv6,

.IPv6 Radius+,

.Ipv6 syslog,

.Ipv6 SNTP,

.IPv6  FTP/TFTP,

.IPv6 Telnet,MLD Snooping,

.IPv6 Multicast VLAN Register

.IPv6 ACL

25. IP kaynak/hedef adreslerine göre, UDP/TCP port numarasına göre Access Control List’ler (ACL)yazılabilmelidir.

26. Port güvenliği özelliği ile kullanıcı listeleri oluşturularak sadece belli MAC adreslerinin ilgili portlara bağlantı kurmasına izin verilebilmelidir. Bu sayede izinsiz kullanıcı ve cihazların ağa girişleri engellenebilmelidir.

27. RADIUS ve TACACS+ protokolleri ile kimlik tanımlama özelliklerini desteklemelidir.

28. Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler.

29. IEEE 802.1x kimlik tanımlama protolü desteği bulunmalıdır.

30. Port bazında Web tabanlı ve MAC adresi tabanlı kimlik tanımlama metodunu desteklemelidir.

31. Port başına aynı anda birden fazla kimlik tanımlama metoduna (802.1x, Web Tabanlı veya Mac Tabanlı) destek vermelidir.

32. Port başına aynı anda birden fazla 802.1x kullanıcısı desteği bulunmalıdır.

33. Kimlik kontrolüne bağlı dinamik VLAN ataması gerçekleştirilebilmelidir.

34. Kimlik kontrolüne bağlı dinamik erişim kontrolü (ACL) yapılabilmelidir.

35. İstenmeyen ARP Broadcast saldırılarına karşın güvenlik önlemi olarak dinamik ARP koruması özelliği bulunmalıdır.

36. Port başına gereksiz yayın (broadcast) trafiğini engelleme mekanizması olmalıdır.

37.  İstenmeyen DHCP sunucularına karşın güvenlik önlemi olarak DHCP koruması özelliği bulunmalıdır.

38. BPDU ataklarına karşın STP BPDU port koruması bulunmalıdır.

39. STP Root olarak seçilmiş anahtarı ataklara ve yapılandırma hatalarına karşı koruma özelliği

bulunmalıdır.

40. SSHv2 Secure Shell protokolü ile uzaktan güvenli şekilde yönetilebilir olmalıdır.

41. Secure Sockets Layer (SSL) protokolü desteklenmelidir.

42. Secure FTP, güvenli dosya transfer protokolü desteği bulunmalıdır.

43. Herhangi bir tarayıcı ile HTML tabanlı, HTTP ve HTTPS protokolleri ile uzaktan yönetilebilir

olmalıdır.

44. SNMPv1/v2c/v3 ve RMONv2 protokolleri desteklenmelidir.

45. 16 taneye kadar aynı tür anahtarlama cihazı yığınlanıp tek bir IP adresi ile yönetilebilmelidir.

46. sFlow veya NetFlow gibi veri akışı izleme protokollerinin en az birinin desteği bulunmalıdır.

47. Network trafiğini takip etmek için Port‐Mirroring özelliği bulunmalıdır. Birden fazla portun trafiği tek bir porttan takip edilebilecektir.

48. TFTP Protocol (revision 2) dosya transfer protokolü desteği bulunmalıdır. TFTP protokolü ile anahtar yazılımı (firmware) güncellemesi yapılabilmelidir.

49. Anahtarlama cihazları arasındaki bağlantıların sağlığının korunması amaçlı Uni‐Directional Link Detection (UDLD) desteği bulunmalıdır.

50. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) keşif protokolü veya benzeri bir protokol

desteği bulunmalıdır.

51. IP Telefon gibi uç cihazların QoS ve Vlan gibi ayarlarının otomatik olarak yapılabilmesi için LLDP-MED protokolü desteği bulunmalıdır.

52. İstek dışı multicast baskınlarına karşı IP multicast snooping desteği bulunmalıdır.

53. IPv6 multicast trafiğinin gerekli arayüzlere yönlendirilebilmesi ve gereksiz multicast yayının engellenebilmesi için MLD snooping özelliği bulunmalıdır.

54. IEEE 802.1p trafik önceliklendirme desteği olmalıdır.

55. CoS Class of Service özelliği ile, 802.1p önceliklendirmeler IP adresi, IP Type of Service, Layer 3

protokol, TCP/UDP port numarası, DiffServ ve kaynak portuna göre yapılabilmelidir.Bant genişliğini garantilemek için Strict Priority,Weighted Round Robin WRR ve Strict WRR özelliği bulunacaktır

56. TCP/UDP Port numaralarına gore Layer 4 düzeyinde trafik önceliklendirme desteği olmalıdır.

57. Hız sınırlama (Rate Limiting) özelliği olmalıdır.

58. Yazılım güncellemeleri ürünün yaşam süresi boyunca ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

59. Cihaz en az 3 yıl garantili olmalı, garanti kapsamındaki arızalarda cihaz 1 iş günü içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.

60. Cihaza dahili  yedek güç kaynağı takılabilmelidir.